IoT Demo Board产品手册

Version 0.1

2021年9月20日

Renesas IoT Demo Board是一片128mm * 82mm 大小的开发板，板上搭载有丰富的资源外设，同时有配套调试环境，配备全套教程以及实验案例

图1 Renesas IoT Demo Board外观图

IoT Demo Board板载有丰富的外设资源，便于多应用的开发和部署：

- RA6M4主控芯片

- W25Q64 QSPI FLASH

- WAN Interface

- E53 Interface

- PMODA Interface

- PMODB Interface

- PCI-E Interface

- J-LINK调试器 & Power In

- USB HOST／DEVICE

- User Keys

- Reset Key

- Reserved IOs

- Reserved Audio

- USB Mode Switch

- 用户灯

图2 BearPi-HM Nano资源图

- RA6M4主控芯片是一款高性能的32位处理器

- 200 MHz Arm Cortex-M33 core

- Up to 1-MB code flash memory

- 256-KB SRAM

图3 RA6M4资源

- 板上搭载一颗QSPI FLASH，可用于存储用户数据

- 64M-bit

- 133MHz Quad I/O SPI clocks

- Voltage：3.3V

- 板上搭载有J-LINK调试器，用于软件调试和程序烧录

- J-LINK芯片：S124

- 调试接口：Type-C USB 2.0

| - IN1-2 | - IN3-4 | - USB Mode |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - USB Connect to PCIE |
| - 0 | - 1 | - Type-C Device Mode |
| - 1 | - 0 | - USB Connect to PCIE |
| - 1 | - 1 | - Type-C Host Mode |

- 板上搭载有USB HOST/DEVICE接口，可通过拨码开关选择USB接口的模式

表1 USB Mode选择方式

- 板上搭载有按键，包含两个用户按键和一个复位按键

- 板上有两组预留，包含一组预留GPIO和一组Audio接口

- 板上搭载一个用户指示灯

- 通过接入标准的E53案例扩展板，可以很容易的实现多种应用的开发和部署

- 图5 E53标准接口

- 通过接入标准的WAN通信扩展板，可以很容易的实现多种方式的数据传输

- 图5 WAN标准接口

- 通过接入PCI-E通信扩展板，可以很容易的实现多种方式的数据传输

- 图5 WAN标准接口